Documento de Especificaciones y Requisitos de Producto [DEP] para el desarrollo de productos mecatrónicos

Proyecto: KiSS

Revisión 1.0

Instrucciones para el uso de este formato

Este formato es una plantilla tipo para documentos de requisitos de producto para su desarrollo.

Está basado y es conforme con el estándar IEEE Std 830-1998 y ha sido modificada para su suso en un ambiente de desarrollo mecatrónico simplificado.

El uso de este documento permite capturar la información relevante para desarrollar un producto o algunas de sus partes, sean electrónicas, mecánicas, de software y funcionales.

Las secciones que no se consideren aplicables al sistema descrito podrán de forma justificada indicarse como no aplicables (NA).

Notas:

Los textos en color azul son indicaciones que deben eliminarse y, en su caso, sustituirse por los contenidos descritos en cada apartado.

Los textos entre corchetes del tipo “” permiten la inclusión directa de texto con el color y estilo adecuado a la sección, al pulsar sobre ellos con el puntero del ratón.

Los títulos y subtítulos de cada apartado están definidos como estilos de MS Word, de forma que su numeración consecutiva se genera automáticamente según se trate de estilos “Titulo1, Titulo2 y Titulo3”.

La sangría de los textos dentro de cada apartado se genera automáticamente al pulsar Intro al final de la línea de título. (Estilos Normal indentado1, Normal indentado 2 y Normal indentado 3).

El índice del documento es una tabla de contenido que MS Word actualiza tomando como criterio los títulos del documento.

Una vez terminada su redacción debe indicarse a Word que actualice todo su contenido para reflejar el contenido definitivo.

- Ficha del documento

| Fecha | Revisión | Autor | Verificado dep. calidad. |
| --- | --- | --- | --- |

Documento validado por las partes en fecha:

| Por el cliente | Por la empresa suministradora |
| --- | --- |
| Fdo. D./ Dña | Fdo. D./Dña |

- Contenido

Ficha del documento	4

Contenido	5

1	Introducción	7

1.1	Propósito	7

1.2	Alcance	7

1.3	Personal involucrado	7

1.4	Definiciones, acrónimos y abreviaturas	7

1.5	Referencias	7

1.6	Resumen	7

2	Descripción general	8

2.1	Perspectiva del producto	8

2.2	Funcionalidad del producto	8

2.3	Características de los usuarios	8

2.4	Restricciones	8

2.5	Suposiciones y dependencias	8

2.6	Evolución previsible del sistema	8

3	Requisitos específicos	8

3.1	Requisitos comunes de los interfaces	9

3.1.1	Interfaces de usuario	9

3.1.2	Interfaces de hardware	9

3.1.3	Interfaces de software	9

3.1.4	Interfaces de comunicación	9

3.2	Requisitos funcionales	9

3.2.1	Requisito funcional 1	10

3.2.2	Requisito funcional 2	10

3.2.3	Requisito funcional 3	10

3.2.4	Requisito funcional n	10

3.3	Requisitos no funcionales	10

3.3.1	Requisitos de rendimiento	10

3.3.2	Seguridad	10

3.3.3	Fiabilidad	10

3.3.4	Disponibilidad	10

3.3.5	Mantenibilidad	11

3.3.6	Portabilidad	11

3.4	Otros requisitos	11

4	Apéndices	11

# Introducción

Este documento contiene la información para el equipo de desarrollo del producto PLC4UNI modelo NIVARA GC1, en particular contiene las especificaciones necesarias para diseñar las partes eléctricas, electrónicas y de software.

## Propósito

- El propósito general del documento es capturar la información necesaria para el equipo de desarrollo y diseño.

- Caputra información del problema.

- Captura de requisitos específicos.

- Este documento esta dirigido a especialistas en los campos de electrónica, software embebido y educación, profesores de diseño.

## Alcance

El producto bajo especificación corresponde al modelo inicial NIVARA GC1, el cual forma parte de una línea modular y escalable de Controladores Lógicos Programables denominada PLC4UNI. Este dispositivo está diseñado específicamente como una plataforma didáctica abierta pero con robustez industrial para laboratorios de automatización, permitiendo a los estudiantes interactuar directamente con circuitos reales sin el riesgo de destruir equipos comerciales cerrados de alto costo.

## Personal involucrado

| Nombre | Carlos Pichardo |
| --- | --- |
| Rol | PM |
| Categoría profesional | INGENIERO ELECTRÓNICO Y SOFTWARE |
| Responsabilidades | Dirección del proyecto, definición del producto. |
| Información de contacto | cpichardo@itla.edu.do |
| Aprobación | Mayor nivel |

| Nombre | Josue Stalin Herrera Valdez |
| --- | --- |
| Rol | PM |
| Categoría profesional | TECNICO EN MECATRÓNICA |
| Responsabilidades | Diseño, programación. |
| Información de contacto | josuestalinherreraa@gmail.com |
| Aprobación | Mayor nivel |

## Definiciones, acrónimos y abreviaturas

DEP: Documento de especificaciones de Producto

PLC: Control Lógico Programable

## Referencias

| Referencia | Titulo | Ruta | Fecha | Autor |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| REF1 | Repo. | https://github.com/JosueHerrera05/Josue_Herrera_Electica_2026_C2.git |  |  |

## Resumen

El resto del documento se despliega de la siguiente manera: La Sección 2 ofrece una descripción general del PLC, detallando sus objetivos de enseñanza, su alcance funcional simplificado y los límites de operación del entorno de laboratorio. La Sección 3 profundiza en los requisitos específicos, catalogando las interfaces físicas (hardware), lógicas (software) y de comunicaciones, además de delimitar los requisitos funcionales mediante fichas normalizadas de ingeniería y desglosar las métricas no funcionales de rendimiento, coste de mantenimiento y seguridad eléctrica. Finalmente, la Sección 4 incorpora los apéndices técnicos aclaratorios.

# Descripción general

## Perspectiva del producto

Desarrollar un producto o un dispositivo PLC que nos permita la enseñanza de electrónica a nivel intermedio, prácticas de CAD, programación de sistemas embebidos y de control lógico programable. Para lograrlo debemos tener muchos tipos de entradas y salidas. Su principal uso es en los laboratorios y algún proyecto de prueba, además de ser un producto altamente mantenible.

## Funcionalidad del producto

Las funciones del producto se dividen en los siguientes bloques principales:

- Procesamiento de Control Lógico: Ejecución cíclica de algoritmos de automatización y control embebido a partir del código cargado por el usuario.

- Acondicionamiento y Lectura de Entradas: Filtrado, aislamiento galvánico y adecuación de señales de diversos tipos (pulsadores, sensores industriales, potenciómetros).

- Conducción y Activación de Salidas: Envío de señales de potencia protegidas hacia actuadores externos (motores pequeños, lámparas piloto, electroválvulas de laboratorio).

- Interfaz Didáctica de Monitoreo: Indicación visual inmediata del estado lógico de cada E/S a través de una matriz de luces piloto integradas en el chasis.

## Características de los usuarios

| Tipo de usuario |  |
| --- | --- |
| Formación |  |
| Habilidades |  |
| Actividades |  |

Descripción de  los usuarios del producto, incluyendo nivel educacional, experiencia y experiencia técnica.

## Restricciones

- Hardware / Coste: El diseño debe basarse en un microcontrolador comercial de bajo costo y fácil adquisición, limitando el espacio de la PCB a dimensiones estándar de manufactura económica.

- Eléctricas y de Seguridad: Las entradas de voltaje para estudiantes no deben exceder niveles seguros de baja tensión (máximo 24V DC), integrando aislamiento optoacoplado completo para proteger el núcleo del procesador.

- Lenguajes y Programación: Debe ser programable a través de herramientas de código abierto o software libre (como el IDE de Arduino o extensiones PlatformIO), evitando licencias comerciales restrictivas.

- Entorno de Trabajo: El hardware debe operar de manera confiable en ambientes sin aire acondicionado industrial, expuesto al polvo del taller y manipulación ruda continua.

## Suposiciones y dependencias

- Se asume que los laboratorios del ITLA o las instituciones usuarias cuentan con fuentes de alimentación externas reguladas de 5V, 12V o 24V DC para energizar las etapas de potencia del PLC.

- El desarrollo del firmware y las bibliotecas de abstracción dependen de la estabilidad y permanencia del repositorio git del proyecto hospedado en GitHub.

- Se asume disponibilidad continua de filamento o resina estándar para impresoras 3D con el fin de fabricar localmente las carcasas plásticas diseñadas en las clases de CAD.

## Evolución previsible del sistema

- Módulos de Expansión (Shields): Diseño de tarjetas secundarias apilables para añadir conectividad inalámbrica (Wi-Fi/Bluetooth) o módulos de relés de mayor amperaje.

- Cumplimiento de Estándar Industrial: Migración del firmware de control hacia un entorno de ejecución conforme con IEC 61131-3 (Diagrama de Escalera/Ladder, Bloques de Funciones) ejecutable de manera nativa sobre el procesador educativo.

- Integración IoT: Implementación de protocolos ligeros de comunicación (como MQTT) para proyectos de telemetría y manufactura inteligente dentro de los laboratorios avanzados.

# Requisitos específicos

Esta es la sección más extensa y más importante del documento.

Debe contener una lista detallada y completa de los requisitos que debe cumplir el sistema a desarrollar. El nivel de detalle de los requisitos debe ser el suficiente para que el equipo de desarrollo pueda diseñar un sistema que satisfaga los requisitos y los encargados de las pruebas puedan determinar si éstos se satisfacen.

Los requisitos se dispondrán en forma de listas numeradas para su identificación, seguimiento, trazabilidad y validación (ej. RF 10, RF 10.1, RF 10.2,...).

Para cada requisito debe completarse la siguiente tabla:

| Número de requisito |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nombre de requisito |  |  |  |
| Tipo | Requisito | Restricción |  |
| Fuente del requisito |  |  |  |
| Prioridad del requisito | Alta/Esencial | Media/Deseado | Baja/ Opcional |

y realizar la descripción del requisito

La distribución de los párrafos que forman este punto puede diferir del propuesto en esta plantilla, si las características del sistema aconsejan otra distribución para ofrecer mayor claridad en la exposición.

## Requisitos comunes de las interfaces

Descripción detallada de todas las entradas y salidas del sistema de software y hardware.

### Interfaces de usuario

- Indicadores Visuales Físicos: El dispositivo contará con una barra lineal de diodos LED de colores diferenciados: LEDs verdes para el estado activo de las entradas digitales, LEDs amarillos para indicar el estado de las salidas, y un LED rojo dedicado al estado del sistema (alimentación y error de ejecución del firmware).

- Serigrafía y Rotulado: La placa de circuito y la carcasa superior deberán incluir un rotulado claro en contraste blanco/negro que identifique numéricamente cada terminal de conexión (ej. IN_01, IN_02... OUT_01), mitigando errores de conexión de los alumnos.

### Interfaces de hardware

- Bornas de Conexión: Terminales de tipo tornillo de paso estándar (5.08 mm) capaces de recibir cables desde calibres 14 hasta 22 AWG, facilitando un agarre seguro sin necesidad de soldadura.

- Entradas Múltiples: Disposición de canales digitales optoacoplados (compatibles con lógica de 5V y 24V) y canales analógicos con protección por diodos Zener limitadores para rangos de lectura de 0-5V DC.

- Salidas Robustas: Canales de salida controlados por transistores de potencia de tipo MOSFET o arreglos Darlington con protección inductiva (diodos de libre rueda integrados) para accionamiento seguro de cargas inductivas pequeñas.

### Interfaces de software

- Conexión USB-Serial : Uso de un chip convertidor integrado en placa (como el CH340 o CP2102) para comunicar el microcontrolador con la computadora mediante un cable USB estándar.

- Estructura de Drivers Embebidos: Suministro de una biblioteca de software escrita en C/C++ que abstraiga el mapeo directo de registros de hardware. El estudiante invocará funciones simplificadas como leerEntradaDigital(1) o escribirSalida(2, HIGH).

### Interfaces de comunicación

- Puerto de Depuración UART: Pines de salida directa con niveles TTL (3.3V/5V) expuestos en la placa para la conexión de analizadores lógicos o módulos de comunicación externos en prácticas avanzadas.

- Protocolo Modbus RTU (Opcional por Firmware): Capacidad del software embebido de estructurar tramas seriales bajo el protocolo esclavo Modbus RTU a través de líneas seriales, permitiendo al PLC comunicarse con pantallas HMI industriales de laboratorio.

## Requisitos funcionales

### Requisito funcional 1

El sistema debe ejecutar el firmware de control bajo una arquitectura de lazo cerrado infinito (Scan Cycle) que consta de tres etapas sucesivas: lectura de todas las entradas físicas y almacenamiento en memoria, ejecución de las ecuaciones lógicas programadas por el estudiante, y actualización simultánea de los pines de salida física. El tiempo total del ciclo de ejecución no debe superar los 10 milisegundos para garantizar determinismo en prácticas de control en tiempo real.

### Requisito funcional 2

Cada canal de entrada digital integrado en la PCB debe contar con un circuito optoacoplador intermedio. Este componente debe separar eléctricamente la zona de bornas expuesta al usuario (voltajes externos de laboratorio de hasta 24V) de la zona del microcontrolador lógico (voltaje interno de operación de 5V o 3.3V). Si un alumno comete un error y aplica un sobrevoltaje accidental en las bornas de entrada, el daño debe confinarse exclusivamente al optoacoplador modular de bajo costo, salvaguardando la integridad del procesador principal del PLC.

### Requisito funcional 3

### Requisito funcional n

## Requisitos no funcionales

### Requisitos de rendimiento

Especificación de los requisitos relacionados con la carga que se espera tenga que soportar el sistema. Por ejemplo, el número de terminales, el número esperado de usuarios simultáneamente conectados, número de transacciones por segundo que deberá soportar el sistema, etc.

Todos estos requisitos deben ser mesurables. Por ejemplo, indicando “el 95% de las transacciones deben realizarse en menos de 1 segundo”, en lugar de “los operadores no deben esperar a que se complete la transacción”.

### Seguridad

Especificación de elementos que protegerán al software de accesos, usos y sabotajes maliciosos, así como de modificaciones o destrucciones maliciosas o accidentales. Los requisitos pueden especificar:

- Empleo de técnicas criptográficas.

- Registro de ficheros con “logs” de actividad.

- Asignación de determinadas funcionalidades a determinados módulos.

- Restricciones de comunicación entre determinados módulos.

- Comprobaciones de integridad de información crítica.

### Fiabilidad

Especificación de los factores de fiabilidad necesaria del sistema. Esto se expresa generalmente como el tiempo entre los incidentes permisibles, o el total de incidentes permisible.

### Disponibilidad

Especificación de los factores de disponibilidad final exigidos al sistema. Normalmente expresados en % de tiempo en los que el software tiene que mostrar disponibilidad.

### Mantenibilidad

Identificación del tipo de mantenimiento necesario del sistema.

Especificación de quien debe realizar las tareas de mantenimiento, por ejemplo usuarios, o un desarrollador.

Especificación de cuando debe realizarse las tareas de mantenimiento. Por ejemplo, generación de estadísticas de acceso semanales y mensuales.

### Portabilidad

Especificación de atributos que debe presentar el software para facilitar su traslado a otras plataformas u entornos. Pueden incluirse:

- Porcentaje de componentes dependientes del servidor.

- Porcentaje de código dependiente del servidor.

- Uso de un determinado lenguaje por su portabilidad.

- Uso de un determinado compilador o plataforma de desarrollo.

- Uso de un determinado sistema operativo.

## Otros requisitos

Cualquier otro requisito que no encaje en ninguna de las secciones anteriores.

Por ejemplo:

Requisitos culturales y políticos

Requisitos Legales

### Requisitos legales

### Requisitos culturales

### Otros requisitos

# Apéndices

Pueden contener todo tipo de información relevante para la DEP pero que, propiamente, no forme parte de la DEP.

Un ejemplo de esto serían las demás partes que forman parte de un sistema mas complejo.